CÔNG THỨC MASS BALANCE CHUẨN HÓA

Phạm vi áp dụng: kiểm tra tính nhất quán nội bộ cho một cơ sở/tác nhân, một claim provenance, một loại vật liệu và một cửa sổ thời gian xác định. Công thức không phải cơ chế cấp chứng nhận.

# 1. Điều kiện cân bằng khối lượng

Một đầu ra chỉ được chấp nhận khi không vượt quá lượng đầu vào có provenance hợp lệ, đã điều chỉnh theo tỷ lệ thu hồi và dung sai:

Mout(f, c, k, W)  ≤  ρ · [Oopen(f, c, k, W) + Min(f, c, k, W)] · (1 + εrel) + εabs

# 2. Hàm phát hiện bất thường

Gọi vế phải của bất đẳng thức ở Mục 1 là B(f, c, k, W), tức ngưỡng đầu ra tối đa được chấp nhận. Đặt δₘ = 1 khi điều kiện cân bằng bị vi phạm; ngược lại δₘ = 0:

δM(f, c, k, W) = 𝟙{ Mout(f, c, k, W) > B(f, c, k, W) }

# 3. Ký hiệu và đơn vị

| Ký hiệu | Ý nghĩa chuẩn hóa |
| --- | --- |
| f | Cơ sở hoặc tác nhân thực hiện công đoạn. |
| c | Claim provenance hoặc mã số vùng trồng được kiểm tra. |
| k | Loại vật liệu/sản phẩm và đơn vị quy đổi đã chuẩn hóa. |
| W | Cửa sổ kế toán/thời gian kiểm tra; phải được công bố trước. |
| M_in, M_out | Tổng khối lượng đầu vào/đầu ra hợp lệ trong cùng (f, c, k, W), cùng đơn vị khối lượng. |
| O_open | Tồn kho đầu kỳ đã khai báo và đã được đối chiếu trong cùng phạm vi. |
| ρ | Tỷ lệ thu hồi hoặc tỷ lệ chuyển đổi từ đầu vào sang đầu ra; 0 < ρ ≤ 1. |
| ε_rel | Dung sai tương đối, không có đơn vị; ví dụ 0,05 tương ứng 5%. |
| ε_abs | Dung sai tuyệt đối, có cùng đơn vị với M_in, M_out và O_open. |

# 4. Quy ước triển khai v0.2

Chỉ cộng M_in từ các sự kiện đầu vào đã PASS hoặc đã được REVIEW phê duyệt theo policy; không dùng đầu vào bị BLOCK.

Không cộng trực tiếp dữ liệu khác đơn vị. Chỉ tổng hợp sau khi chuyển đổi đơn vị theo hệ số có version, nguồn và thời điểm hiệu lực.

Nếu thiếu hoặc chưa đối chiếu được O_open, kết quả nên trả về REVIEW thay vì BLOCK tự động.

Closing inventory, split/merge batch, late-arriving event và điều chỉnh cân chưa được tự động suy diễn; phải ghi nhận là giới hạn phạm vi prototype.

Diễn giải: vi phạm Mass Balance là dấu hiệu bất thường cần hậu kiểm; không tự động chứng minh gian lận.